Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Rendes Martin

Perger Patrik Kristóf

MMIO shift & add szorzó áramkör ACU soft-processzoros rendszerhez

Specifikáció

A cél egy tanszéki fejlesztési mikrokontrollerhez alkalmazás-specifikus perifériavezérlő fejlesztése. A félév során feladat az áramkör szintetizálható RTL modellje, funkcionális verifikációja és szintézise.

Az elkészítendő áramkör funkciója szorzás, shift & add algoritmus megvalósításával. A perifériának MMIO interfészen kell kommunikálnia. A két operandus mérete mindig azonos, maximális méretük 32 bit, ez legyen szintézis paraméter. Futásidőben lehessen konfigurálni, hogy a művelet végén legyen-e megszakítás generálás.

Rendszerterv

MMIO címek

A rendszert az alábbi memóriacímeken lehet elérni:

| Név | Mód | Leírás |
| --- | --- | --- |
| operand | W | A szorzótényezőket erre a címre kell beírni. Egyszerre 16 bit küldhető, így, ha az operandusok mérete nagyobb, mint 16 bit, kétszer kell bele írni, először az alsó 16 bitet, majd a további felső biteket. |
| product_1 | R | A szorzat alsó 16 bitje (0-15.) |
| product_2 | R | A szorzat 16-31. bitjei |
| product_3 | R | A szorzat 32-47. bitjei |
| product_4 | R | A szorzat felső 16 bitje (48-63.) |
| ready | R | Ezen a címen olvasható, hogy vége van-e a műveletnek (0: folyamatban van; 1: vége, az eredmény kiolvasható) |
| intr_en | W | A megszakításgenerálás ezen a címen tiltható (0) /engedélyezhető (1) |

ACU MMIO peripheral adapter

Az áramkör a processzor MMIO interfésze (address_from_acu, ready_2_acu, data_from_acu, stb.) és a megvalósított logika (User Logic) közti kommunikációt valósítja meg. Az adapternek van egy szintézis-paramétere, az operand_size. Ez a szám adja meg, hogy mekkorák legyenek az operandusok (maximum 32 bit). Ezt továbbítja az adatper a műveletvégzőnek az operand_size kimeneten.

A processzor az operandusokat az operand címre küldi ki. Először az első operandus alsó 16 bitjét, majd (amennyiben van) a felső 16-ot. Ezt követően szintén erre a címre írja a második operandust. A modul egy belső állapotgéppel számlálja, hogy hányadik írás történt, így tudja megkülönböztetni, hogy melyik 16 bit érkezik. Amint megérkezik az utolsó 16 bites rész (ezt az operand_size szintézis-paraméter alapján tudjuk felismerni), az adapter továbbítja ezeket a 32 bites op_1 és op_2 kimeneten, valamint egy start jelet a műveletvégzőnek. Az adapter ezt követően egy handshake-jelet (ready) vár a logikától.

A megszakításgenerálás engedélyezhető az intr_en címre küldött 1-es bittel. Ebben az esetben az interrupt_enable kimeneten egy 1-es érték jelenik meg.

Ha nincs engedélyezve a megszakításgenerálás, a processzor a ready cím olvasásával tájékozódhat a művelet állapotáról (ez abban az esetben is igaz, ha engedélyezve van a megszakítás, csak olyankor megszakítást is generál a periféria).

Szintézis paraméterek: operand_size

User logic

Ez a modul végzi el a szorzást. Az alábbi be- és kimenetekkel rendelkezik:

| Név | Irány | Méret | Leírás |
| --- | --- | --- | --- |
| start | I | 1 | Az adapter ezen a porton jelzi, hogy a kimenetén olvashatók szorzótényezők, a művelet megkezdhető |
| intr_enable | I | 1 | Ha 1-es az értéke, akkor a művelet végén megszakítást generál a modul, ellenkező esetben a ready kimeneten jelzi a művelet állapotát. |
| op_1, op_2 | I | 32 | A szorzótényezők |
| product | O | 64 | A szorzat |
| ready | O | 1 | Ha tiltva van a megszakításgenerálás, ezen a porton jelzi a modul, hogy készen van-e a művelettel. Ez a jel egyben handshake-jelként is funkcionál: a start jel hatására 0-ba megy. Reset után 1-be áll. |

Szintézis paraméterek: operand_size

A műveletvégző a start bemenet felfutó élére mintavételezi az op_1 és op_2 bemeneteket, valamint 0-ba állítja a ready kimenetet, illetve megkezdi a szorzást. Az adapter a start jelet 0-ba viszi, amint érzékeli, hogy a ready kimenet értéke 0 lett. A művelet végeztével a szorzat megjelenik a product kimeneten és a ready 1-be áll.

az adapter és a logika közti kommunikációs protokoll

A negatív számokkal való szorzást úgy kezeljük, hogy megvizsgáljuk az operandusok legfelső bitjét. Amelyiknek 1-es (negatív), annak a kettes komplemensét képezzük – vagyis átalakítjuk pozitívra. A szorzást tehát minden esetben két pozitív számon végezzük el. Abban az esetben, ha az eredeti számok közül csak az egyik negatív volt, a végeredménynek szintén képezzük a kettes komplemensét, így az is negatív lesz.

Újrafelhasználható elemek

A rendszerterven sárga háttérrel jelölt áramkörök az alábbi funkciókat látják el:

1. Double-flop reset szinkronizáló

2. Lokális címdekóder

3. MMIO strobe jelek metastabil szűrői

5. Megszakításgenerálás

7. Állapothelyreállító interfész

Shift & add algoritmus (1)

Az algoritmus során két n bites számot (X, Y) szorzunk össze. A végeredményt 2n biten ábrázoljuk. A szorzatregisztert (A) 0-ra inicializáljuk a szorzótényezőket betöltjük a B és Q regiszterekbe. Az N számláló értékét n-re állítjuk. Minden iteráció elején megvizsgáljuk, hogy Q legkisebb helyiértékű bitje (Q0) egyes-e. Amennyiben ez teljesül, hozzáadjuk az A regiszterhez a B értékét. Ezt követően B-t balra, Q-t jobbra shifteljük egy bittel, majd csökkentjük N értékét eggyel. Ha N értéke 0, akkor véget ér az algoritmus, minden más esetben folytatódik a ciklus.

Funkcionális verifikáció

Attól függetlenül, hogy mekkora az operandusok mérete, az eredményt a product_1-4 címeken olvashatjuk. A műveletvégzést 16 és 32 bites operandusokkal (utóbbi esetben természetesen egy-egy operandust is két write utasítással tudunk megadni) teszteltük, mivel a belső működés eltérő a két esetben. Mindkét esetben teszteltünk negatív-negatív, pozitív-pozitív, negatív-pozitív és pozitív-negatív operandusokkal. Végül leteszteltük a futásidőben engedélyezhető megszakításkérést.

Két 32 bites szám összeszorzása: az 1500000 szám négyzetét számoljuk, az operandusok a 8-as címre írhatók. A start jel megkapása után a ready alacsony állapotba vált, majd a művelet végeztével magas lesz, ilyenkor a végeredmény kikerül a product-ra.

Az eredmény kiolvasása: először olvassuk a ready-1 (13-as cím), mivel az értéke 1, ezért kiolvassuk a szorzat 16 bites részeit (9-12 cím).

A 14. címen tudjuk változtatni az interrupt_enable-t amely, ha 0, nem küldünk megszakítást, ellenkező esetben a ready felfutó élét érzékelve küld megszakítást az adapter

Előzetes szintézis és statikus időzítésvizsgálat

Az SDC fájl hozzáadása után a Quartus-ban lefuttattuk a Compile Design-t az időzítésvizsgálat alapján a maximális órajelfrekvencia 130.79MHz, ez megfelel az 50MHz-es specifikációnak.

A szintézis alapján az áramkör megvalósításához az alábbi erőforrásokra van szükség:

Az ACU rendszerbe való integrálást követően szintetizálhatjuk a teljes rendszert. A lehelyezést követően az alaprendszer (CPU, scratchpad RAM, megszakításvezérlő, debug GPIO és debug UART) a feketével, a szorzómodul a sárga színnel jelölt blokkokban került megvalósításra:

A megszakításgenerálást a blokkdiagram 5. modulja végzi